实验八、静态路由的配置（课上发）

请大家画出如图所示拓扑图，并自行配置静态路由。

| 名称 | 接口 | IP地址 | 网关 |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | F0/0 | 192.168.1.1/24 |  |
|  | F0/1 | 172.1.1.1/24 |  |
| Router2 | F0/0 | 172.2.2.1/24 |  |
|  | F0/1 | 192.168.1.2/24 |  |
| PC1 |  | 172.1.1.2/24 | 172.1.1.1 |
| PC2 |  | 172.1.1.3/24 | 172.1.1.1 |
| PC3 |  | 172.2.2.2/24 | 172.2.2.1 |
| PC4 |  | 172.2.2.3/24 | 172.2.2.1 |

Router1：

基本配置如下：

Router>en

Router#conf t

Router(config)#no ip domain-look

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown   //默认是shutdown   也可以图形界面上配置，别忘记打开端口

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip address 172.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

Router#

下略

……

注意：

1. 别忘打开路由器端口，特别是在图形界面上操作时

2. 在路由器上可以ping通，PC还是ping不同，why？没有设置网关。

可以在如下所示的图形界面上设置

请大家截屏记录实验结果，将代码及截屏附在实验8中。

雨课堂上的提交要求：

将这次实验和上次课的实验合并为实验8，提交实验报告（截止日期下周五即11.21晚），附件为word或pdf格式，并将这次的路由器配置代码粘贴到文本框中。